Załącznik nr 1

do

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

# OFERTA

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na Dostawa mikroskopu stereoskopowego, 
w ramach projektu nr UMO-2019/33/B/ST10/00518; pt. „Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Nr sprawy: DA-272-5/20.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto:	…………………………………………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

w tym …% podatku VAT, w wysokości: ……………………………… PLN

czyli netto: ………………………………………………… PLN

- Model i producent oferowanego mikroskopu stereoskopowego: ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

- Specyfikacja oferowanego mikroskopu stereoskopowego:

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Oferowany produkt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | optyka typu Galileusza (równoległe tory optyczne) | tak/nie |
| 2. | współczynnik zoom minimum 7:1 (0,8x-5,6x) | tak/nie |
| 3. | śruba regulacji ostrości z precyzyjnym określeniem powiększenia - wbudowana funkcja klik - stop | tak/nie |
| 4. | zakres powiększeń minimum od 8x do 56x z możliwością rozbudowy od 4x, jak również do 336x | tak/nie |
| 5. | nasadka dwuokularowa uchylna, regulowany kąt pochylenia minimum w zakresie 5-45°, regulacja międzyźreniczna minimum 51-76 mm, zwrotnica podziału światła co najmniej dwupozycyjna (100%/0%, 50%/50%), wyposażona w nakładki ochronne na okulary. | tak/nie |
| 6. | okulary szerokopolowe o powiększeniu minimum 10x i polu widzenia minimum 22 z regulacją dioptryjną w zakresie minimum od -8 do + 5 dioptrii, wyposażone w gumowe miękkie muszle oczne | tak/nie |
| 7. | możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej o średnicy minimum 24 mm i grubości minimum 1,5 mm | tak/nie |
| 8. | obiektyw plan-apochromatyczny o powiększeniu co najmniej 1x, wolny od dystorsji, apertura numeryczna (warunki minimalne): NA = 0,10, odległość robocza WD = 81 mm, średnica 60 mm, wysokość 60,5 mm | tak/nie |
| 9. | mikroskop w technologii zgodnej z normą ESD | tak/nie |
| 10. | statyw z światłem LED przechodzącym, wyposażony w karuzelę na cztery wymienne wkładki; statyw wyposażony w wkładki do jasnego pola, oświetlenia skośnego, ciemnego pola oraz czarną wkładkę zaślepiającą pozwalającą na obserwacje w świetle odbitym | tak/nie |
| 11. | adaptacja umożliwiająca podpięcie aparatu fotograficznego | tak/nie |
| 12. | możliwość zastosowania wkładek do jasnego pola i oświetlenia skośnego o małym i dużym kontraście | tak/nie |
| 13. | możliwość zastosowania oświetlenia koaksjalnego do światła odbitego | tak/nie |
| 14. | możliwość zastosowania okularów minimum 20x i polu widzenia minimum 12,5 z korekcją dioptrii w zakresie od -8 do +5 (zakres minimalny) | tak/nie |
| 15. | autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski | tak/nie |
| 16. | stan urządzenia: fabrycznie nowe | tak/nie |
| 17. | rok produkcji: 2019 lub 2020 | tak/nie |
| 18. | gwarancja: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak/nie ………… m-cy/e |
| 19. | montaż urządzenia w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie | tak/nie |

* wypełnić lub skreślić odpowiednie

- Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem – zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)