Kraków, dnia 9 sierpnia 2021 r.

Znak sprawy: DA-272-8/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa drona DJI PHANTOM 4 RTK (lub równoważny) z mobilną stacją D-RTK (lub równoważna), realizowana w ramach projektu nr 2020/39/D/ST10/01935 „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej”

- Rodzaj zamówienia: dostawa.

- Zamawiający: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 12 632 22 21; NIP: 6750001917; REGON: 000326291, e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Opis przedmiotu i wielkości zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego 1 szt. drona DJI PHANTOM 4 RTK (lub równoważny) z mobilną stacją D-RTK (lub równoważną).

Za równoważne będzie uznane urządzenie o następującej specyfikacji:

| Wyposażenie | Minimalne/maksymalne parametry |
| --- | --- |
| DRON: |  |
| Masa startowa | maks.1500 g |
| Maks. prędkość wznoszenia | min. 5 m/s |
| Maks. prędkość opadania | min. 2 m/s |
| Wytrzymałość na wiatr | min. 10 m/s |
| Prędkość maksymalna | min. 50 km/h |
| Czas lotu: | min 28 min. |
| Zakres temperatury roboczej: | 0°C do 40°C |
| Zakres pracy gimbala | oś Pitch: -90° do +30° oś Roll: 0° lub 90° (poziomo lub pionowo) |
| Stabilizacja: | 3 osiowa (Pitch, Roll, Yaw) |
| Moc transmisji (EIRP): | CE < 20 dBm FCC < 26 dBm |
| Dokładność zawisu: | RTK włączone i działające poprawnie: Pionowo：±0.1 m Poziomo：±0.1 m |
| Funkcje Mapowania |  |
| Dokładność: | standard dokładności ASPRS dla cyfrowej ortofotomapy klasy III |
| Wydajność pozyskiwania danych: | min. obszar - ok. 1 km² na jeden przelot (28 min., na wysokości 182 m, GSD ok. 5 cm/piksel, spełnia wymagania standardów dokładności ASPRS dla cyfrowej ortofotomapy klasy III) |
| System wizyjny: |  |
| Dopuszczalna prędkość: | ≤ 50 km/h na wysokości 2 m nad ziemią przy odpowiednim oświetleniu |
| Wysokość wykrycia: | min. 0-10 m |
| Odległość wykrycia: | min. 0-10 m |
| Zakres wykrycia przeszkód: | min. 0.7 - 30 m |
| Pole widzenia (FOV): | Sensor przedni / tylny: 60° (poziomo), ±27° (pionowo) Sensor dolny: 70° (przód - tył), 50° (lewo - prawo) |
| Częstotliwość pomiaru: | Sensor przedni / tylny min. 10 Hz; Sensor dolny min. 20 Hz |
| GNSS: |  |
| Wymagany moduł GNSS o wysokiej czułości: | GPS+GLONASS+Galileo |
| Wielozakresowy system RTK GNSS o wysokiej precyzji: | Wykorzystywana częstotliwość：GPS：L1/L2；GLONASS：L1/L2; Galileo*：E1/E5a |
| Dokładność pozycjonowania: | Pionowo: 1.5 cm + 1 ppm Poziomo: 1 cm + 1 ppm |
| Kamera drona: |  |
| Sensor: | 1" CMOS / 20 Megapixeli |
| Obiektyw: | FOV 84 ° 8,8 mm / 24 mm (odpowiednik formatu 35 mm) f / 2,8 - f / 11 automatyczne ustawianie ostrości na 1 m - ∞ |
| Zakres ISO: | Wideo: 100 - 3200 (Auto), 100 - 6400 (Manual) Zdjęcia: 100 - 3200 (Auto), 100- 12800 (Manual) |
| Prędkość elektroniczna migawki: | 8 -1/8000 s |
| Prędkość mechaniczna migawki: | 8 - 1/2000 s |
| Rozmiar zdjęć | 3:2: 5472 × 3648 4:3: 4864 × 3648 |
| Tryby nagrywania wideo: | H.264，4K：3840×2160 30p |
| Format zdjęć: | JPEG |
| Format wideo: | MOV |
| Wspierane systemy plików: | FAT32 / exFAT |
| Wspierane karty SD: | Micro SD (maks. pojemność 128 GB) |
| Akumulator drona: |  |
| Pojemność: | min. 5870 mAh |
| Napięcie: | min. 15.2 V |
| Typ akumulatora: | LiPo 4S |
| Energia: | min. 89.2 Wh |
| Masa: | maks. 500 g |
| Temperatura pracy: | min. od -10° do 40° C |
| Maksymalna moc ładowania: | min. 160W |
| Niezbędne akcesoria dodatkowe: |  |
| Stacja mobilna w pełni kompatybilna z dronem | 1 szt. |
| Aparatura sterująca z wbudowanym ekranem | 1 szt. |
| Komplet śmigieł | 2 szt. |
| Inteligentny akumulator | 2 szt. |
| Ładowarka z kablem AC | 1 szt. |
| Akumulator do aparatury | 1 szt. |
| Hub do ładowania 3 akumulatorów drona | 1 szt. |
| Hub do ładowania 2 akumulatorów aparatury | 1 szt. |
| Blokada gimbala | 1 szt. |
| Karta microSD | prędkość zapisu min. 100 mb/s pojemność min. 64 GB |
| Kabel Micro USB | 1 szt. |
| Kabel USB-C OTG | 1 szt. |
| Kabel USB-C | 1 szt. |
| Klucz sprzętowy | 1 szt. |
| Usztywniana walizka transportowa | 1 szt. |

- Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków udziału 
w postępowaniu.

- Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena brutto (C) – znaczenie 100 %

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:

C = CN/CB x 100,

C - liczba punktów badanej oferty

CN  - cena brutto najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;

CB - cena brutto oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;

- Warunki realizacji zamówienia (np. miejsce dostawy, warunki płatności, okres gwarancji): Zgodnie 
z projektem umowy stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularz ofertowy;

- Oferty należy składać do dnia 17.08.2021 r., do godz. 14:00 na adres e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Dostawców, którzy złożą ofertę oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Liro pod numerem telefonu +48 516813670 lub przez e-mail: liro@iop.krakow.pl.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy;

- Projekt umowy;

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.